四川文理学院

莲湖校区部分教学楼维修改造项目采购比选文件

因教学及工作的需要，经学校领导同意，决定对图书信息大楼、博文楼、弘德楼进行部分办公室及教室的改造维修，现面向社会公开采购比选承包商。

一、基本要求

对图书信息大楼、博文楼、弘德楼部分办公室及教室进行改造维修。（具体要求见莲湖校区部分教学楼维修改造项目工程清单报价表中项目特征）

二、比选文件要求

1、技术标内容

（1）公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

（2）公司营业执照等相关资质文件。

（3）保修期限1年（承诺书）。

2、经济标内容

根据莲湖校区部分教学楼维修改造项目报下浮比例，结算时按照实际结算总价的下浮比例进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式伍份（其中正本壹份，副本肆份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

四、比选文件递交时间及地点

1、比选文件递交截止时间：2021年4 月9日10：30；

2、比选时间：2021年 4月9日10：30。

3、比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，如有调整另行通知。

五、比选办法

采购单位将依据各意向承包商第一轮报价下浮比例最高者确定中标承包商，下浮比例一致的投标方需现场进行抽签确定中标承包商；（如只有一家意向承包商参与竞标，则通过现场谈价方式确定项目金额；如只有两家意向承包商参与竞标，仍采用第一轮报价下浮比例最高者确定中标承包商。）

六、询问和质疑联系方式

联系人：舒老师             联系电话：0818 -2830667

二〇二一年四月二日

莲湖校区部分房间维修改造项目工程清单报价表

| 位置 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 项目特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书信息大楼 A605 | 轻质隔墙 |  | m2 | 28.84 | 100.00 | 2884.00 | 1.砖品种、规格、强度等级:GRC光面空心轻质隔墙板 100mm厚 2.勾缝要求:不勾缝 3.水泥粘接剂榫口处嵌缝 4.含人工、材料、机械等费用 |  |
|  | 乳胶漆 |  | m2 | 57.67 | 26.67 | 1538.06 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 5.含人工、材料、机械等费用 |  |
|  | 电气线路改造 |  | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 1.需拆除房间内中部梁两处电风扇及拆除其电器线路 2.需拆除房间内中部梁两处音响及线路规整 3.含人、材、机等费用 |  |
|  | 现场物品保护 |  | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 1.需对现场所有物品进行适当覆盖、保护 2.含人工、材料、机械等费用 |  |
| 一教7楼屋顶阁楼 | 涂膜防水 |  | m2 | 180.51 | 27.00 | 4873.77 | 1.拆除、清理表层，达到施工标准 2.卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青涂料 3.防水层数：二布三涂 涂膜厚2mm 4.嵌缝材料种类:SBS改性沥青嵌缝 5.其它：满足相关规范要求 | 屋顶阁楼因位置特殊需对墙面满做防水 |
|  | 墙面铲除及一般抹灰 |  | m2 | 116.76 | 25.00 | 2919.00 | 1.对原墙面进行铲除 2.对铲除墙面进行水泥砂浆一般抹灰，20mm厚 3.含人工、材料、机械等费用 |  |
|  | 卷材防水 |  | m2 | 73.71 | 67.00 | 4938.57 | 1.拆除、清理表层，达到施工标准 2.15mm厚1：2.5水泥砂浆（特细砂）找平层，刷基层处理剂一道 3.特殊部位，使用自粘性密封胶带 4.3厚SBS改性沥青卷材防水卷材两道，胶粘剂二道 5.嵌缝材料种类:SBS改性沥青嵌缝 |  |
|  | 乳胶漆 |  | m2 | 180.51 | 26.67 | 4814.20 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 5.含人工、材料、机械等费用 |  |
|  | 梯步改造 |  | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | 1.对原梯步进行更换，拆除原铁质踏步，保留原梯步槽钢骨架，新作不锈钢踏步，对槽钢骨架进行白色防锈油漆粉刷 2.含人工、材料、机械等费用 |  |
| 行政楼一楼楼梯 | 实心砖墙 |  | m3 | 3.86 | 570.00 | 2200.20 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 240mm厚 2.勾缝要求:不勾缝 3.水泥粘接剂榫口处嵌缝 4.含人工、材料、机械等费用 |  |
|  | 乳胶漆 |  | m2 | 3.86 | 26.67 | 102.95 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 5.含人工、材料、机械等费用 |  |
|  | 踢脚线 |  | m2 | 0.96 | 400.00 | 384.00 | 1.大理石芝麻灰踢脚线制作，与现场尺寸协调 2.含人工、材料、机械等费 |  |
|  | 木质门 |  | m2 | 2.24 | 350.00 | 784.00 | - 现场制作1.4m*0.8m尺寸普通木质门，带门套及门锁 - 2.需制作门骨架，以便于门套及门安装 3.含人工、材料、机械等费 | 因设门处位于楼梯平台处，门高度受限 |
| 清洁清运费 |  |  | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | 1.负责以上施工场地的日常保洁，及交付使用前的整体清洁、恢复原貌 2.负责以上施工现场产生的建筑垃圾，需运出校外自行处理，处理办法需满足地方环保部门规定 |  |
| 暂列金 |  |  | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 1.用于本项目不可预估或其他原因导致的费用 |  |
| 税前造价 |  |  | 30738.75 元 |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 2766.49 元 |  |  |  | 9%计取 |  |
| 合计 |  |  | 33505.23 元 |  |  |  | 完成该项目的所有费用。 |  |
| 结算总价下浮比例 |  | %（签字和盖章： ） |  |  |  |  |  |  |